济宁市生态环境局兖州区分局文件
济环兖〔2021〕8号
———————————————————————————

关于印发《济宁市生态环境局兖州区分局辐射事故应急预案》通知

局机关各科、室，生态环境事务中心，生态环境保护综合执法大队，生态环境监控中心：

现将《济宁市生态环境局兖州区分局辐射事故应急预案》印发给你们，请严格按照要求，认真贯彻落实。

济宁市生态环境局兖州区分局

2021年1月25日
济宁市生态环境局兖州区分局辐射事故

应急预案
为确保员工人身安全，保护环境，及时有效的控制和处理本公司放射源泄漏、丢失等突发事件，最大限度地降低辐射事故对人员和环境的影响，避免辐射事故发生时人员慌乱，无从下手，本着安全第一，避免辐射事故发生时人员慌乱，无从下手，本着安全第一，预防为主超前防护的原则，制定本预案。
一、组织机构及职能

1、辐射事故应急领导小组

组  长：马东峰
副组长：蔡庆雨
成  员：李  健  王  勇
2、应急领导小组职责

（1）组织制定企业辐射事故应急预案并定期进行演练。 
（2）负责组织协调辐射事故应急处。
3、应急办公司室职责

（1）按照辐射事故应急处理预案的要求，落实应急处理的各项日常工作； 
（2）组织辐射事故应急人员培训；
（3）负责与技术专家人员、现场处置人员的联络工作；
（4）负责与行政主管部门、环保部门、公安、卫生等相关部门的联络、报告应急处理工作；
（5）协助办公室做好辐射事故应急处理期间的后勤保障工作；
（6）完成应急领导小组交办的其他工作；
二、应急预案启动

（一）队长接受任务或接报事故
（二）收拢人员、集结
队长负责通知应急人员到达指定地点集合。
辐射应急分队人员联系电话：
队  长：李  健15898653776
副队长：王  勇 15963055769
应急人员接到通知后，要按规定时间到达集合地点。
（三）准备与待命
1、应急人员到达集合地点后，按预先分工做好应急器材准备工作
2、应急器材的携带分工如下
队 长：对讲机（1号）、照相机、GPS定位仪、防护服、铅帽、铅手套、铅围脖、剂量仪、地图
成 员：对讲机（2号）、智能化x、y辐射仪（REN500B）、手电筒、防护服、铅帽、铅手套、铅围脖、剂量仪、地图、PH-Ⅱ便携式气象站
三、开进

队长率应急人员按分工携带器材分别乘车前往事故地区。
四、现场器材展开与监测

到达事故地区先行个人防护，确定隔离范围，尔后进入现场，展开作业。
（一）现场器材展开
1、拿出智能化x、y辐射仪（REN500B），开机预热，加源校准；

2、打开个人剂量报警仪；

3、适时穿戴个人防护器材。
（二）现场监测
辐射事故应急监测
1、放射源或放射性物质在局部范围内轻微污染事故
（1）y空气吸收剂量率现场监测。
（2）a、B表面污染现场监测。
（3）中子剂量率现场监测。
2、放射源或放射性物质完全失控并处于设施外地点不明处事故
（1）y空气吸收剂量率现场巡测(或乘车辐射监测)
（2）中子剂量率现场监测。
（3）污染区水体、土壤实验室总a总β监测与核素分析。
（4）被污染物表面污染现场监测
3、放射源或放射性物质泄漏造成环境大面积污染事故
（1）y空气吸收剂量率现场监测
（2）中子剂量率现场监测。
（3）气、水体、土壤、蔬菜、牛奶取样，在实验室进行总a总B测量与核素分析。
五、指导环境放射性去污
指导、监督事故责任单位的环境放射性去污工作，保证环境放射性处于可合理达到尽量低的水平。
六、适时提出环保措施和建议

现场应急过程中，根据监测数据适时提出环保措施和建议。
七、现场待命

现场应急监测完毕后，清点保养器材，登记剂量水平，现场待命。接到返回命令后，全体应急人员返回。
