建设项目环境影响报告表

项目名称：年产50万件农机配件项目

建设单位：济宁市兖州区同瑞机械有限公司(盖章)

编制日期：2020年01月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

# 7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不

填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 济宁市兖州区同瑞机械有限公司年产50万件农机配件项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 济宁市兖州区同瑞机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 芦军 |  |  |  | 联系人 |  |  | 孔祥忠 |  |  |
| 通讯地址 | 山东省济宁市兖州区新兖镇北环城路17号（山东硕华科技有限公司院内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13053766896 |  | 传真 |  |  |  | 邮编 |  | 272100 |  |
| 建设地点 | 山东省济宁市兖州区新兖镇北环城路17号（山东硕华科技有限公司院内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 兖州区行政审批服务局 |  |  | 批准文号 |  | 2019-370812-34-03-086191 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3484机械零部件加工 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2300 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | -- |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 51 | 其中：环保 投资(万元) |  | 5 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 10% |
| 评价经费 (万元) |  | 预计投产 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 济宁市兖州区同瑞机械有限公司投资51万元在山东省济宁市兖州区新兖镇北环城路17号（山东硕华科技有限公司院内）建设年产50万件农机配件项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）的规定，属于 “二十四、专用设备制造业70、专用设备制造及维修”的“其他”，应编制报告表。受济宁市兖州区同瑞机械有限公司委托，我单位承担本项目的环境影响评价工作，负责编制环境影响报告表。在接受委托后，我单位立即组织有关技术人员进行了详尽的实地勘查和相关资料的收集、核实与分析工作，在此基础上，编制了本项目环境影响报告表。 二、项目厂址及平面布置 本项目位于山东省济宁市兖州区新兖镇北环城路17号（山东硕华科技有限公司院内）。项目周边交通较便利，厂址附近无自然保护区、风景旅游区、集中式生活饮用水水源地与濒危珍稀野生动植物分布。（见附图1项目地理位置图） 本项目占地面积2300m2。厂区内地势平坦，交通方便，总平面布置符合工业企业布置标准、利于产品及原料运输和符合安全生产的原则。（见附图2：项目平面布置图） 三、产品方案及规模 项目年产50万件农机配件。 表1-1 产品方案及规模 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 农机配件; 50万件. 四、工程内容 1、项目组成 表1-2 项目组成一览表 分类; 工程名称; 面积（m2）; 备注. 主体工程; 厂房; 2000; 1层，钢结构. 公用工程; 供水系统; 厂区自备水井. 排水系统; 项目租赁的厂区已雨污分流。生活污水经化粪池处理后定期外运沤制农肥。. 供电系统; 市政供电线路接入，有配电室. 环保工程; 废水; 生活污水经化粪池处理后定期外运沤制农肥。. 废气; 切割工序产生的粉尘经切割机自带的滤筒除尘器处理后，经15m烟囱高空排放；焊接工序产生的焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后，于车间无组织排放；机加工粉尘于车间无组织排放. 噪声; 隔声、减震等措施. 固废; 固体废物实现分类收集，一般固废暂存在固废区，收集后外售；危险废物暂存于危废仓库，委托有资质单位进行处理。. 2、主要生产设备 项目主要设备见下表： 表1-3 主要生产设备一览表 序号; 品名; 型号; 数量; 单位. 1; 剪板机; Q11－3; 3; 台. 2; 折弯机; 2; 台. 3; 冲床; 18; 台. 4; 钻床; Z4020; 7; 台. 5; 磨床; M7130; 1; 台. 6; 攻丝机; SW1－20; 1; 台. 7; 激光数控切割机; 3; 台. 8; 锯床; G24232; 1; 台. 9; 液压机; Y32-200TXC; 2; 台. 10; 电焊机; 3; 台. 11; 点焊机; 2; 台. 12; 车床; CL6132; 2; 台. 13; 砂轮机; 2; 台. 14; 无齿锯; 1; 台. 15; 空气切割机; 1; 台. 16; 叉车; 1; 台. 17; 空压机; 4; 台. 备注：禁止使用《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）中规定的以及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中规定的淘汰、限制类设备。 五、主要原料辅材料 本项目产品主要原材料及辅助材料年消耗量见下表： 表1-4 主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 原辅材料名称; 用量. # 1; # 钢板; # 300t. # 2; # 钢管; # 50 t. # 3; # 不锈钢板; # 10 t. # 4; # 焊条; # 1 t. # 5; # 焊丝; # 1 t. # 6; # 角铁; # 10 t. # 7; # 钢筋; # 10 t. 六、公用工程 1、给排水 给水：本项目供水设施依托租赁厂区内自备水井，其水质、水压、水量均能满足项目用水需求。项目用水主要为生活用水。 本项目职工定员20人，用水量按50L/人·d计算，生活用水量为1m3/d，年生产天数为300天，年用水量为300m3。 排水：项目排水采用雨污分流制。雨水经厂区内的雨水管网，排出厂外。 项目生活污水产生量为0. 8m3/d（排污系数取80%），生活污水年产生量为240m3，生活污水经化粪池处理后外运沤制农肥。 项目水量平衡见下图： 农户外运堆肥 240 60 300 新鲜水 生活用水 化粪池 图1-1 项目水平衡图（t/a） 2、用电 本项目年耗电量12万kWh，由兖州区新兖镇供电电网接入，能够满足项目用电需求。 3、采暖与通风 项目车间不设采暖设施，办公室冬季采暖采用空调；厂区车间内通风采用自然通风与机械通风相结合的方式。 七、主要经济技术指标及其它 本项目总投资51万元，职工定员20人，年工作300天，每天一班，每班八小时。 八、产业政策、规划符合性分析 1、项目产业政策符合性 本项目为年产50万件农机配件项目，根据国家发展改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）内容，本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中的鼓励类、限制类项目，为允许建设项目，符合国家的产业政策。 2、建设项目与《限制用地项目目录》和《禁止用地项目目录》符合性分析 本项目租赁厂房进行生产，不需要新增土地，且本项目用地不属于国家《禁止用地项目目录》（2012年本）和《限制用地项目目录》（2012年本）中规定的用地项目，符合土地利用政策。 综上，该项目建设符合国家当前的产业政策，国家及地方土地利用政策。 本项目位于山东省济宁市兖州区新兖镇北环城路17号（山东硕华科技有限公司院内），符合当地规划。 3、环发[2012]77号文符合性 本项目为农机配件加工项目，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对本项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价，本建设项目在生产过程、原料和产品储运等过程中，不存在重大的环境风险。本项目建设满足《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）关于环境风险评价的要求。 4、与鲁环函[2012]263号文件的符合性分析 表1-7 本项目与鲁环函[2012]263号文符合情况分析 原则; 具体要求; 本工程情况; 符合性. 一、基本原则. (一)项目建设与规划环评相协调的要求; 1.实施建设项目环评与规划环评联动机制。 2.各类园区必须依法开展规划环评工作，并将规划环评结论及审查意见要求作为审批入园建设项目的重要依据。 3.行业或园区规划变更应及时履行规划环评手续。 4.重点行业建设项目必须进入工业园区。 5.已建成的上述重点行业项目未进入园区的，应尽快迁入，否则对其改扩建项目不予审批。; 本项目不属于重点行业。; 符合. (二)加强环境风险管理的要求; 1.所有新、扩、改建设项目，均应在其环境影响评价文件中设置环境风险评价的专题章节。 2.环境风险评价要按照有关规定，对新、扩、改建设项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等如实做出评价，提出科学的预警监测措施、应急处置措施和应急预案。 3.凡未按规定进行环境风险评价或预警监测措施、应急处置措施和应急预案经审查不符合要求的，环保部门不得审批该建设项目。 4.所有危险化学品生产、储存建设项目，选址必须在依法规划的专门区域内，方可进行相关环评工作。; 本次评价有环境风险评价内容; 符合. (三)建设项目审批的限制性要求; 1.对国家明令淘汰、禁止建设、不符合国家产业政策的建设项目一律不批；坚决杜绝已被淘汰的项目以所谓技术改造、拉动内需为名义上项目。 2.对于污染物排放量大，高能耗、高物耗、高水耗项目，其环评文件必须在产业规划环评通过后方可进行环评审查工作，污染物不能达标排放的建设项目一律不予审批。 3.对于环境质量不能满足环境功能区要求、没有完成减排任务的企业的建设项目、没有总量指标的建设项目一律不批。 4.对于在自然保护区核心区、缓冲区内的建设项目一律不批；在饮用水水源一级保护区内与供水设施和保护水源无关的建设项目一律不批；在饮用水水源二级保护区内有污染物排放的建设项目一律不批；在饮用水水源准保护区内新建、扩建可能污染水体的建设项目一律不批，改建、迁建建设项目不得增加排污量。其他涉及到饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区以及重要生态功能区的建设项目要从严把握。; 项目建设位置不在饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区内; 符合. (四)区域、流域和企业限批要求; 1.区域限批或从严审批。 2.流域限批或从严审批。 3.企业从严审批。; 本项目不属于上述限批范围内; 符合. (五)南水北调流域的有关要求; 1.南水北调核心保护区外延15公里之内有污水排放的建设项目一律不批；15公里之外有污水排放的建设项目应通过“治、用、保”实现区域污水资源化并做到主要污染物排放量有所削减。 2.南水北调工程沿线区域涉及重金属排放、危险化学品等对水源地造成严重安全隐患的建设项目一律不批。 3.沿线区域内不得新建、改建、扩建污染严重的项目。 4.南水北调流域其行政辖区内的重点河流水环境质量未达到省环保厅确定的年度改善指标的，对增加废水排放及其主要污染物排放量的新上项目一律不批。; 项目生活污水经化粪池收集后外运沤肥，项目无废水外排，对南水北调工程无影响。; 符合. （六）重点行业建设项目应遵循的其他原则; (一)涉及重金属排放的建设项目 (二)造纸等高耗水行业建设项目 (三)石油化工行业的建设项目 (四)印染及染料行业的建设项目 (五)农药行业的建设项目 (六)热电行业的建设项目; 项目不属于重点行业; 符合. 因此，该项目建设符合山东省环境保护厅鲁环函[2012]263号文件的要求 5、项目与南水北调工程的关系 项目位于山东省济宁市兖州区新兖镇北环城路17号（山东硕华科技有限公司院内），属于山东省南水北调沿线一般保护区。按照《南水北调东线工程梁济运河控制单元治污方案》规划要求，废水排放执行《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599-2006）及其修改单中的一般保护区排放标准。项目生活污水经化粪池收集后外运沤肥，项目无废水外排，对南水北调工程影响较小。 6、项目与（环环评[2016]150号）符合性分析 表1-8 本项目与环环评[2016]150号文符合情况 序号; 具体要求; 本工程情况; 符合性. 1; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目不在生态保护红线范围内; 符合. 2; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 本项目已对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 符合. 3; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目所在地资源完全能够满足本项目需求; 符合. 4; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目符合产业政策的规划。; 符合. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置及交通状况： 1、地理位置 兖州区地处黄淮海平原，位于山东省西南部。地理坐标为：东经116°35′21″～116°51′36″，北纬35°23′31″～35°43′17″。兖州区北邻宁阳县，南接邹城市，东临孔孟之乡曲阜，西连济宁市；兖州区城区坐落在市境东部，素有“军事重镇、九州通衢、齐鲁咽喉”之称。市内公路干线纵横，四通八达，327国道和济微、济邹省道穿越而过，新石铁路与京沪铁路在此相汇，为通往省外铁路“十”字交叉点。兖州区开发区位于兖州区西北部，紧靠兖州区城区。 项目所在地地形开阔平坦，海拔高程38~60米，地貌以微斜地、洼地为主，区内地基承载能力为110KPa考虑，地下水常年水位10~12m，根据地震烈度区划图（2015），该区地震烈度为7级。 2、交通状况 兖州区属于济宁地区交通枢纽和物资集散地，交通十分便利。该市属全国八大铁路枢纽之一，京沪铁路纵贯南北,新石铁路横跨东西，是鲁西南最大的货运集散地和客运中转站。兖州区公路交通十分发达，东临京福高速公路和104国道，日（照）东（明）高速公路穿境而过，出入口距市区仅3.5km；境内有327国道、日菏高速、汶邹公路等数十条国家级、省级等高等级公路干线穿过。 二、地形、地貌： 兖州地处鲁中山地泰沂山区西部南山前倾斜平原。西部由于汶水南泛，洪水冲积地貌明显；东部泗水向西南宣泄，地形东北向西南倾斜；中部洸府河、杨家河二水并行，地势低洼。地面高程60～38米，高差22米，平均海拔49米，平均坡降1/1500。东北部受构造影响，为第四系浅埋区，地面坡度较大。属冲洪积扇地貌单元，微地貌形态有岗地、洼地、河流及塌陷地等。兖州区全市平原面64670hm2，占总面积的99.77%。分为微斜平地、洼地、缓岗3个类型。其中，微斜平地45601公顷，占70.35％；洼地12276.9公顷，占18.94％；缓岗6792.2公顷，占10.48％。规划区地形平坦，属微斜平地，黄海高程为46.37m～47.15m，东北高，西南低。 境内山丘属泰山山脉。城西15公里处有奥陶系灰岩残丘裸露，为兖州唯一的山丘嵫阳山。其海拔东峰75米，西峰72.5米。长1.5公里，宽1公里，占地1.5平方公里。山为石灰岩，清代已零星开采，虽令禁而不止。“文化大革命”期间，山林砍伐馨尽，加之开山采石，现东峰已成深谷，西峰部分尚存，亦失旧时风貌。 土壤共有3个土类、5个亚类、7个土属、30个土种。在土地总面积中，褐土49392.8公顷，占76.2％，多分布在中、北及西北部，是粮棉主要基地；潮土3305.8公顷，占5.1％，分布在东北、东南沿泗河、汉马河地段，宜种花生、瓜菜等；砂姜黑土12121.3公顷，占18.7％，分布于寨子洼等4个较大的碟形洼地，适宜种植小麦、玉米、地瓜等。属低产土类。 项目所在区域位于鲁西南平原的东部边缘，属汶河、泗河冲积扇区，地形单一且平坦开阔，地面自然标高为41～44m，自然坡度以1‰向西倾斜。城区地层自上而下为杂填土、第四系粘性土、上石炭统强风化粘土岩、膨胀土、中石炭统徐家庄石灰岩。地质分布相对稳定，无不良地质现象。 三、地质及水文地质 1、地质 兖州区境内地质构造属鲁西断块隆起（Ⅲ级）兖州断凸（Ⅳ级）单元，其边界东部为峄山断裂，西部为孙氏店断裂，北部为汶泗断裂隙，南部为凫山断裂。基底为泰山群变质岩系，基底之上发育古生代、中生代及新生代地层。其中晚古生代地层中赋存丰富的工业煤层，是国家煤炭资源的重要基地。中、新生代以来，鲁西地块差异性升降运动强烈，产生了大规模凸起和断陷盆地，兖州断凸即为这一时期的产物。新生代第三纪断裂活动尤为强裂，形成东部泰山、鲁山、沂山等山脉，西部平原的山川地貌。褶皱构造表现基底与盖层有较大的差异性。基底褶皱为规模较大的复工褶皱，以紧密线型褶皱为主，盖层褶皱相对不发育，多为简单的单斜产状，大多向北倾，倾角较小。兖州向斜褶皱较大，轴向北东东（NEE），东半部为峄山断裂切割。境内断裂构造发育，主要有北北西（NNW）和东西（EW）向断裂。 2、水文地质 该区域内有三个主要地下水含水层，自上而下分别是第四系含水层、石炭三迭系含水层和奥陶系含水层。第四系含水层是当地城市、工农业供水的主要开采含水层，是主要保护对象。第四系地层为黄河冲积、湖积和冲积交互沉积地层，砂石颗粒较细，粘性土层厚，含水层富水性强弱不均。50～100m承压水含水层利用程度较高，水质好，水量丰富。各含水层之间均有稳定的隔水层存在，各层间无密切的水力联系。 四、气候： 兖州区地处暖温带大陆性季风气候区，气候温和，四季分明，光照充足，夏季主导风向为南风，冬季主导风向为东北风。境内常年平均气温为13.5℃，极端最高气温为40.01℃，极端最低气温为-18.6℃；年最大降雨量为906.5mm，年最小降雨量为606.0mm，年平均相对湿度为77%，年平均风速2.6m/s，各月平均风速4月份最大，为3.3m/s，9月份最小为1.9m/s。 五、水文（地表水）： 兖州区境内河流属于季节性河流，全市有河流（沟）20条，境内长235.2km，包括泗河、洸府河、白马河、南泉河水系等。泗河在兖州区境东、南部流过，泗河、洸府河、漕河合并后最终流入南阳湖。洸府河是隋朝时为引泗、沂河水西流灌溉农田开凿的人工河，由泗河金口坝北引水西南流经新兖镇、泗庄、黄屯、前海4乡镇，于玄帝庙入杨家河。全长15.1km，流域面积为46.6km2。 六、植被 境内原生植被为次生植被所代替。以道路林网为连线，农田作物为主体，自然草被作镶嵌，形成了有乔木、灌木、草木和低等植物相结合的群落，占总面积的82％。农作物因密植而郁闭度高，农田占植被面积的80％，林地占19％，自然植被仅占1％。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、概况 兖州是古九州之一，现有7镇3个街道办事处，面积535平方公里，人口54.9万，是全省三十强县市和全国百强县。近年来，兖州坚持以科学发展观为指导，认真落实省、济宁市各项决策部署，大力实施“县域经济倍增计划”，全力以赴转方式、调结构、惠民生、保稳定，经济社会保持了又好又快的发展局面。2013年，全区GDP达到554.9亿元、增长11.7%，公共财政预算收入37.9亿元、增长13.6%，固定资产投资215.6亿元、增长23.9%，主要经济指标增幅高于省市平均水平，县域经济综合实力跃居全省第19位。 二、交通 兖州是全国八大铁路枢纽之一，京沪铁路纵贯南北，新石铁路横跨东西，兖州火车客站是一等客运站，每天停靠的旅客列车达98列，从兖州可直达国内几乎所有省会城市。货运站是一等区段站，是山东境内最大的铁路货运编组站，另外还有三处小型货运站，是鲁西南最大的货运集散地和客运中转站。公路四通八达，公路通车里程达到825公里，其中高速公路通车里程19.2公里。东临京福高速公路和104国道，日（照）东（明）高速公路穿境而过，出入口距市区仅5公里；境内有327国道、汶邹公路等九条国家级、省级高等级公路干线穿过。市区与各镇之间全部实现高等级公路连接,实现了村村通柏油(水泥)路,目前正在实施村村通公交车工程。农田道路建设比较完善，农用生产路长达2000公里，并全面实现了路旁植树、排水沟渠、桥涵相配套。 三、能源电力 兖州煤炭资源丰富，境内有兖矿集团主力煤矿兴隆庄煤矿和杨村、古城、田庄等大中型煤矿，为全国八大煤炭开采区之一。电力供应充足，南有全国最大热电厂邹城电厂以及济宁电厂作为主要电力来源，同时还有自建的兖州热电厂、太阳纸业公司热电厂、兖州银河电力有限公司等电厂作为供电保证，年发电量16000万千瓦时，工农业及生活用电一年四季充足，兖州开发区热电厂正在规划建设之中。同时，毗临兖州火车北站，建有一处大型石油库，年运转量10万吨，动力燃料有充分的保障。 四、人文环境 兖州作为优秀传统文化的重要发祥地，在为人处世方面，有着良好的悠久传统。近年来，兖州区以打造“诚信兖州”为目标，深化全社会的诚信教育，加强了政务诚信、商务诚信、社会诚信建设，大力倡树行业新风，提升服务质量。

三、环境质量状况

一、环境空气 参照《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996），项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据济宁市环保局公布的《济宁市大气环境质量2019年11月份14县市区排名》可知，兖州区的SO2、NO2、PM10 、PM2.5日均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项具体指标见下表。 表3-1 济宁市2019年11月大气环境质量公告 县（市、区）; 二氧化硫 (μg/m3); 二氧化氮 (μg/m3); PM10 (μg/m3); PM2.5 (μg/m3). 兖州区; 16; 47; 106; 66. 二、水环境 项目所在地地表水为泗河，水环境质量功能区属IV类区，执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838--2002）IV类标准。 该区域地下水环境质量较好，达到国家《地下水质量标准》（GB/T14848--2017）Ⅲ类标准。 三、声环境 本项目所在地位于济宁市兖州区，该区域处于2类区，环境质量标准参照执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 四、生态环境 该项目所在地周围绿化较好，项目区内无珍稀动植物和文物保护区，无重大环境制约因素。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目所在区域2km范围内无自然保护区、名胜古迹及风景区等特殊环境敏感目标。

表3-2 项目主要环境保护目标 类别; 目标; 相对方位; 相对距离（m）; 功 能. 环境空气; 高庙村; S; 1200; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 董家村; S; 1400. 前道义社区; SW; 1800. 后道义村; W; 1500. 夏家村; NW; 1300. 武村社区; NE; 1300. 矿山学校; NE; 1800. 地表水 环境; 泗河; E; 6100; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中的IV类标准. 地下水 环境; 周围浅层地下水; --; --; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. 声环境; 厂界周围200米; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地 面 水：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准； 表4-1 地表水环境质量IV类标准 单位：mg/L 项 目; pH; 溶解氧; CODCr; BOD5. 标准值; 6～9; ≥3.0; ≤30; ≤6. 项 目; 总磷; 氨氮; 石油类; 挥发酚. 标准值; ≤0.3; ≤1.5; ≤0.5; ≤0.01. 2、地 下 水：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准； 表4-2 地下水环境质量Ⅲ类标准 单位：mg/L 项 目; pH; 总硬度; 总大肠菌群; 亚硝酸盐. 标准值; 6.5～8.5; ≤450; ≤3.0; ≤0.02. 项 目; 高锰酸盐指数; 氯化物; 硝酸盐; 挥发酚. 标准值; ≤3.0; ≤250; ≤20; ≤0.002. 3、环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 表4-3 环境空气质量二级标准 单位：µg/m3 项目; PM10; SO2; NO2. 1小时平均值; /; 500; 200. 日平均值; 150; 150; 80. 年平均值; 70; 60; 40. 4、声 环 境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； 表4-4 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 适用区域; 昼间; 夜间. 2; 居住、商业、工业混杂区; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废 水：项目生活污水经化粪池处理后外运沤制农肥，项目废水零排放。 废 气：颗粒物执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）重点控制区标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2排放限值要求。食堂油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求（最高允许排放浓度2.0mg/m3）。 表4-5项目大气污染物排放标准 标准名称; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 排气筒高度(m); 无组织排放监控限值（mg/m3). 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019） “重点控制区”及《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）; 颗粒物; 10; 3.5; 15; 1.0. 噪 声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 dB(A) 名称; 标准文号; 单位; 级别; 标准限值. 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348--2008; dB(A); 2类; 昼间; 夜间. 60; 50. 固体废物：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599--2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）；危险废物贮存执行《危险废弃物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及其修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总量控制指标 | 项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后定期清运。无需申请化学需氧量和氨氮总量。 项目无二氧化硫、氮氧化物、VOCs的排放，无需申请二氧化硫、氮氧化物、VOCs总量。 粉尘排放量为0.019t/a，建议粉尘申请总量指标0.019t/a。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 本项目利用已有厂房进行建设，只进行设备安装和简单改造，无土建工程，因此施工期影响较小，不再进行分析。 二、营运期 项目生产工艺如下： 钢材 颗粒物、噪声、固废 拼装组合 焊接 组装 成品 烟尘、噪声、固废 噪声 噪声 机加工 切割 颗粒物、噪声、固废 图5-1生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 本项目生产采购的钢材先经过切割后，进行机加工，然后焊接完成后进行组装，成品入库。本项目生产过程不涉及喷漆、电镀和酸洗磷化等工艺。 主要污染工序： 1、废气 本项目废气为切割、机加工过程产生的粉尘、焊接过程产生的焊接烟尘和食堂油烟。 - 切割粉尘 项目钢板加工部分采用激光切割机进行切割，根据企业提供的数据，本项目钢材使用量为380t/a，项目切割粉尘产生量参照许海萍编写的《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》期刊中切割粉尘的产生量等于原料使用量的1‰，则粉尘产生量为0.38t/a，切割粉尘通过激光切割机自带的滤筒除尘器处理后，通过1根15m烟囱高空排放，滤筒除尘器的处理效率按95%计，风机风量为5000m3/h，则切割粉尘产生量为0. 38 t/a，产生速率为0.158 kg/h，产生浓度为31. 7mg/m3，排放量为0.019 t/a，排放速率为0.0079 kg/h，排放浓度为1.5835mg/m3。 （2）机加工粉尘 项目机加工过程使用切削液，切削液在机械加工过程中起到冷却和润滑刀具和加工件的作用，可以减小前刀面与切屑，后面刀与已加工表面间的摩擦，形成部分润滑膜，从而减小切削力、摩擦和功率的消耗，降低刀具与工件坯料摩擦部位的表面温度和刀具磨损，减少机械加工过程中铁屑的飞溅。机械加工过程粉尘产生量极少，绝大部分被切削液带走，未被带走部分属于无组织排放，排放量为0.005t/a。本项目设备位于车间内，在车间顶部设置足够的排风扇并结合自然通风，将室内产生的粉尘快速置换出去。 （3）焊接烟尘 焊接烟尘由金属及非金属在过热条件下产生的蒸发气体经氧化和冷凝而形成的。焊接烟尘的主要化学成分，取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂等）和被焊接材料的成分及其蒸发的难易，主要是一些金属氧化物。 本项目焊条使用量为1t/a，焊丝使用量为1t/a，根据有关经验排放系数，每公斤焊条产生烟尘12g，每公斤焊丝生烟尘8g，则该项目的焊接烟尘产生量为0.02t/a。车间设置移动式烟尘净化器，可降低90%的无组织排放量，则焊接烟尘无组织排放量为0.002t/a。 （4）食堂油烟 餐饮油烟的排放量与服务人群规模、净化设施的油烟去除率等因素有关，据类比，企业食堂人均耗油系数一般为0.02kg/人·d。住宿人员每日提供3餐，非住宿人员每日提供1餐，每天就餐30人次。烹饪过程中食用油的挥发率为总油耗的2-4%，本次取3%。项目食堂设1个灶头，排风量为2000m3/h，每天工作2h。可计算出油烟产生量约0.018kg/d，按300天工作日计，年产生油烟5.4kg/a，产生的油烟浓度为4.5mg/m3。本项目安装油烟净化器，油烟去除率为75%，经油烟净化器处理后，年排放量为1.35kg/a，排放浓度为1.125mg/m3，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。 2、废水 项目生产过程不用水，无生产废水产生；主要用水是职工生活用水。 项目产生的生活污水量为240m3/a，主要污染物为CODCr、BOD5、SS以及NH3-N等，生活污水全部经厂区化粪池预处理后外运用作农肥，不外排。 表5-1 废水产生情况及治理措施一览表 废水产生量; 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量(t/a); 处理措施. 生活污水 240m3/a; CODCr; 300; 0.072; 化粪池预处理后外运用作农肥，不外排. BOD5; 260; 0.0624. SS; 220; 0.0528. 氨氮; 30; 0.0072. 3、噪声 本项目运营期噪声主要来源于设备噪声。根据对同类型企业的类比调查，噪声级约为75~90dB，采用隔声、减震等降噪措施。 项目设备全部设置在室内，同时合理布局。对机械设备产生的噪声，采用加大减震基础，安装减震装置等措施。设备运行时，尽量减少两个或以上的高噪声设备同时使用。加强厂房密闭性，采用隔声门、窗，墙壁加贴吸声材料，隔声、减震，经常保养和维护，避免在不良状态下运行。厂内各噪声源与厂界设置隔离带，在隔离带种树木花草，进行厂区绿化，建挡墙。采取上述措施后，厂界外噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）2类标准要求。 4、固体废物 本项目营运期产生的固体废物主要为废边角料、除尘器收尘、焊渣、废切削液、废液压油、生活垃圾等。 （1）废边角料 项目下料等工序均会产生废边角料，该部分固废产生量约为5t/a，全部外售综合利用。 （2）除尘器收尘 根据物料核算，除尘器收尘总量为0.379 t/a，收集后外售综合利用。 （3）焊渣 焊接过程中会产生部分焊渣，根据企业实际生产经验，焊接时产生的焊渣产生量按焊材用量的4%计，则焊渣产生量为0.08t/a，经收集后集中外售。 （4）废切削液 机加工工序需要用切削液，切削液循环使用，定期更换，更换周期为每3个月更换一次，每次更换0.005t/a，废切削液产生量为0.02t/a。危险废物类别为“HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液”，危险废物编号为“900-006-09—使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或 乳化液”，设置危险废物暂存区暂存，定期委托资质单位定期安全处置。 （5）废液压油 项目组装过程中，需要用液压油进行润滑，根据企业提供资料，废液压油产生量为0.3t/a。危险废物编号为：HW08废矿物油与含矿物油废物—非特定行业—900-217-08，设置危险废物暂存区暂存，定期委托资质单位定期安全处置。 （6）生活垃圾 项目员工20人，生活垃圾产生量按每人每天产生0.5kg计算，项目年运行300天，则年产生量为3t，生活垃圾集中收集后，由环卫部门定期清运。 厂区产生的固体废物及去向见表5-2。 表5-2 厂区固体废物一览表 序号; 废物名称; 数量（t/a）; 固废类别; 处置措施. 1; 废边角料; 5; 一般固废; 经收集后外售. 2; 除尘器收尘; 0.379; 一般固废. 3; 焊渣; 0.08; 一般固废. 4; 废切削液; 0.02; 危险废物; 委托资质单位定期安全处置. 5; 废液压油; 0.3; 危险废物. 6; 生活垃圾; 3; 一般固废; 委托环卫部门处置.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 污染物处理前 |  | 污染物处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度 (单位) | 产生量 (单位) | 排放浓度 (单位) | 排放量 (单位) |
| 运营期 | 废气 | 切割工序 | 粉尘 | 31.7mg/m3 | 0.38 t/a | 1.5835 mg/m3 | 0.019 t/a |
|  |  | 机加工工序、焊接工序 | 无组织粉尘 | -- | 0.007t/a | -- | 0.007t/a |
|  |  | 食堂 | 食堂油烟 | 4.5mg/m3 | 5.4kg/a | 1.125mg/m3 | 1.35kg/a |
|  | 水 污 染 物 | 生活污水 240m3/a | CODCr | 300mg/L | 0.072t/a | 0 |  |
|  |  |  | BOD5 | 260 mg/L | 0.0624 t/a |  |  |
|  |  |  | SS | 220mg/L | 0.0528 t/a |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L | 0.0072t/a |  |  |
|  | 固体废物 | 下料加工工序 | 废边脚料 | -- | 5t/a | 收集后外售处理 |  |
|  |  | 切割工序 | 除尘器收尘 | -- | 0.379 t/a |  |  |
|  |  | 焊接工序 | 废焊渣 | -- | 0.08 t/a |  |  |
|  |  | 下料加工工序 | 废切削液 | -- | 0.02 t/a | 委托有危废资质单位处置 |  |
|  |  | 组装工序 | 废液压油 | -- | 0.3 t/a |  |  |
|  |  | 生活、办公 | 生活垃圾 | -- | 3t/a | 环卫部门定期外运处理 |  |
|  | 噪声 | 机械设备 | 设备噪声 | 合理进行车间布置，通过减震、车间隔声、距离衰减 |  | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）2类标准 |  |
|  | 其他 | -- |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目周围并无原始植被生长和珍贵野生动物活动，项目区域生态系统敏感程度较低，相对整个评价区域来说，项目建设产生的生态环境影响较小。通过合理绿化，不会对周围区域的生态环境带来不利影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目已建成，无施工期影响分析。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 项目废气主要为切割产生的粉尘、机加工产生的粉尘、焊接产生的焊接烟尘、食堂油烟。 1、废气产生、治理措施及排放达标分析 - 有组织废气 项目采用切割机进行切割，会产生切割粉尘。切割粉尘通过切割机自带滤筒除尘器处理后，通过1根15m高排气筒排放。 根据工程分析，项目切割工序工作时间按每天8h计，设计总风量合计为5000m3/h，处理后粉尘排放浓度、排放速率、排放量分别为1.5835mg/m3、0.0079kg/h、0.019t/a，能够满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）重点控制区标准（颗粒物10mg/m3）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物3.5kg/h），对周围环境影响较小。 食堂油烟年排放量为1.35kg/a，排放浓度为1.125mg/m3，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。 - 无组织废气 项目无组织废气主要为机加工粉尘、焊接烟尘。 根据工程分析，无组织颗粒物包括机加工粉尘、焊接烟尘，无组织颗粒物排放总量为0.007t/a（0.0029kg/h），通过厂房的通风设备并结合自然风将其排出室外。 2、环境影响预测与评价 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录A推荐模型中的估算模型计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）估算模型参数 本项目估算模型参数见下表。 表7-1 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.6. 最低环境温度/℃; -14. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （2）项目源强参数 本项目废气参数见下图。 图7-1 污染物无组织排放污染源参数一览表 估算模型计算结果见下图。 由预测结果可知，项目外排的污染物在评价范围内的最大落地浓度能够满足相应的环境质量标准，且项目周边大气环境影响较小。 图7-2 有组织废气估算模式计算结果截图 图7-3 无组织废气估算模式计算结果截图 （3）评价等级的判断 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中有关规定，根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。选取Pi最大者来确定评价工作等级。评价工作等级及其分级依据见表7-2。 表7-2 大气评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级依据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 本项目拟选取具有环境质量标准小时标准限值的因子进行预测，预测因子选取：颗粒物。采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN用于评价等级及评价范围判定，根据项目主要污染源估算模型计算结果可知，项目Pmax=0.24，因此项目大气评价等级为三级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 具体点源、面源排放核算表见表7-3至表7-4。 表7-3 大气污染物有组织排放量核算 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m³）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; 排气筒; 颗粒物; 1.5835; 0.0079; 0.019. 表7-4 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m³）. 1; 生产车间; 机加工粉尘、焊接烟尘，主要成分为颗粒物; 颗粒物; 焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后于车间无组织排放，机加工粉尘于车间无组织排放; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）; 1.0; 0.007. 表7-5 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量. 1; 颗粒物; 0.019t/a. 2; 颗粒物（无组织排放）; 0.007t/a. 年排放总量; 废气; 0.026t/a. 3、厂界达标分析 经预测分析，颗粒物的有组织排放浓度0.0007269mg/m³，故本项目外排的颗粒物厂界浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）重点控制区大气污染物有组织排放限值（10mg/m³）的要求；颗粒物的无组织排放浓度0.0006253mg/m³，故本项目无组织排放的颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求。在生产运营过程中，应当建立严格的生产操作规程，生产过程中应当确保环保设备开启。 4、防护距离分析 （1）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐模式计算拟建项目的大气环境防护距离，本项目无需设置大气防护距离。 （2）卫生防护距离 卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界至居住区边界的最小距离。 根据《制定地方大气污染物的排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定，本项目无组织排放的卫生防护距离可由下式计算： 式中： Cm ----标准浓度限值，mg/Nm-3； L----工业企业所需卫生防护距离，m； r----有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 根据该生产单元占地面积S（m2）计算， A、B、C、D----卫生防护距离计算系数，无因次，按照GB/T13201-91 中有 关规定查取；所在地区近5 年的平均风速为2.6m/s。 Qc----工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 计算得到项目所需的卫生防护距离见表7-5。 表7-5 项目所需的卫生防护距离 生产 车间; 污染物; 面积(m2); 排放量(t/a); 标准值（mg/m3）; 卫生防护距离计算值(m); 卫生防护距离（m）. 生产 车间; 颗粒物; 2000; 0.007; 1.0; 0.503; 50. 经计算，本项目的卫生防护距离为50m。距离本项目生产车间最近的敏感目标为南侧1200米的高庙村，满足本项目卫生防护距离的要求。 二、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目无生产废水产生，只有生活污水240m3/a，其水质简单，主要含有CODCr、BOD5、SS、氨氮等，生活污水经化粪池收集处理后，定期由周边农民外运堆置农肥，不外排，对周围地表水基本无影响。 （2）地下水环境影响分析 项目建成后产生的生活垃圾、固体废物是否对当地地下水构成影响，关键在于对垃圾的处理和处置措施以及管理措施是否到位。固体废物贮存场所严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废弃物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及其修改单（公告2013年第36号）要求制定防渗措施。 综上，本项目在完善上述措施下，对周围地下水环境影响较小，从环境角度是可行的，项目运营过程对其附近区域地下水不会造成较大影响。 三、噪声环境影响分析 项目噪声主要是各类生产设备噪声，噪声强度为75－90dB(A)。 项目对噪声的治理措施为在设备选型时优先选用低噪声设备；对噪声设备设置减振基础，噪声设备置于室内，建筑厂房采用隔声材料。在厂区总体布置中遵循统筹规划、合理布局的原则，以减轻噪声对厂区及厂外周围环境的影响。厂内各噪声源与厂界设置至少10m的隔离带，厂区种植花草树木，厂界种植乔灌结合的绿化带，进一步减轻噪声的影响。 1、噪声影响预测分析 预测模式 基准预测点噪声级叠加公式： Lpe =10×lg[] 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)。 Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)。 n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。 计算预测点的声级： 式中：——距声源处的A声级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB，Adiv=20lg(r/r0)； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减量dB； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc =5lg(r-r0)。 由上式可看出：在预测距离不太远时，声压级变化主要受声波扩张力的影响较明显；距离远时主要受大气吸收作用，声以波的方式在空气中传播时，若在一个大气压、空湿度为30%、且常温下的传播速度为344m/s，但在实际传播过程中，受其声波自身的扩张力以及空气分子的粘滞性构筑物隔声及热传导等引起的吸收，将会导致声波的衰减，声波衰减的大小，主要是声波的频率、空气的温度、湿度等有关，声波衰减常数见表7-6。 表7-6 大气中噪声传播的衰减常数a值表 单位：dB(A)/m 温度 （℃）; 相对湿度 （％）; 频率（HZ）. 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000. 30; 10; 0.0009; 0.009; 0.0035; 0.0082; 0.026; 0.088. 20; 0.0006; 0.0018; 0.0037; 0.0064; 0.014; 0.044. 30; 0.0004; 0.0015; 0.0038; 0.0068; 0.023; 0.032. 50; 0.0003; 0.0010; 0.0033; 0.0075; 0.013; 0.050. 70; 0.0002; 0.0008; 0.0027; 0.0074; 0.014; 0.050. 90; 0.0002; 0.0006; 0.0024; 0.0070; 0.015; 0.028. 20; 10; 0.0008; 0.0015; 0.0038; 0.0230; 0.049; 0.109. 20; 0.0007; 0.0015; 0.0027; 0.0062; 0.09; 0.067. 30; 0.0016; 0.0014; 0.0027; 0.0161; 0.013; 0.044. 50; 0.004; 0.0012; 0.0028; 0.0160; 0.010; 0.028. 70; 0.0003; 0.0010; 0.0027; 0.0164; 0.010; 0.023. 90; 0.0002; 0.0008; 0.0026; 0.0166; 0.010; 0.1. 10; 10; 0.0007; 0.009; 0.0061; 0.190; 0.045; 0.070. 20; 0.006; 0.0011; 0.0029; 0.0094; 0.032; 0.090. 30; 0.0016; 0.0011; 0.0022; 0.0061; 0.1; 0.070. 50; 0.0016; 0.0011; 0.0020; 0.0041; 0.023; 0.042. 70; 0.0004; 0.0010; 0.0020; 0.0038; 0.009; 0.030. 90; 0.0003; 0.0010; 0.0021; 0.0038; 0.008; 0.050. 0; 10; 0.0010; 0.0030; 0.0089; 0.0108; 0.028; 0.026. 20; 0.0016; 0.0015; 0.0160; 0.0160; 0.037; 0.057. 30; 0.0004; 0.0010; 0.0031; 0.0108; 0.033; 0.074. 50; 0.0004; 0.0008; 0.009; 0.0060; 0.1; 0.057. 70; 0.0004; 0.0008; 0.0016; 0.0012; 0.14; 0.051. 90; 0.0003; 0.0008; 0.0015; 0.0036; 0.011; 0.041. 2、预测结果和分析 经过预测，设备噪声采用上述隔声、减震措施后，经过厂区距离衰减，厂界噪声白天小于60dB(A)，夜间小于50dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境影响较小。 四、固体废物环境影响分析 本项目营运期产生的固体废物主要为废边脚料、除尘器收尘、焊渣、废切削液、废液压油、生活垃圾等。 （1）废边角料 项目下料等工序均会产生废边角料，该部分固废产生量约为5t/a，全部外售综合利用。 （2）除尘器收尘 根据物料核算，除尘器收尘总量为0.379 t/a，收集后外售综合利用。 （3）焊渣 焊接过程中会产生部分焊渣，根据企业实际生产经验，焊接时产生的焊渣产生量按焊材用量的4%计，则焊渣产生量为0.08t/a，经收集后集中外售。 （4）废切削液 机加工工序需要用切削液，切削液循环使用，定期更换，更换周期为每3个月更换一次，每次更换0.005t/a，废切削液产生量为0.02t/a。危险废物类别为“HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液”，危险废物编号为“900-006-09—使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或 乳化液”，设置危险废物暂存区暂存，定期委托资质单位定期安全处置。 （5）废液压油 项目组装过程中，需要用液压油进行润滑，根据企业提供资料，废液压油产生量为0.3t/a。危险废物编号为：HW08废矿物油与含矿物油废物—非特定行业—900-217-08，设置危险废物暂存区暂存，定期委托资质单位定期安全处置。 （6）生活垃圾 项目员工20人，生活垃圾产生量按每人每天产生0.5kg计算，项目年运行300天，则年产生量为3t，生活垃圾集中收集后，由环卫部门定期清运。 项目设置一般固废暂存区和危险废物暂存，对危险废物暂存区进行重点防渗，渗透系数应1×10-10。 项目固废分类堆放。固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599--2001）及修改单标准要求。危险废物满足《危险废弃物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及其修改单（公告2013年第36号），经上述处理措施处理后，项目固体废物对周围环境影响很小。 五、风险分析 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、风险源识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对本项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价。 本项目电气设备或线路如短路、过载、接触不良、散热不良，也会引起火灾。 在生产过程中需特别注意安全生产的问题。生产过程中要加强管理，安全用电，防火防盗，原料、成品储存得当，采取严格的安全措施，以防发生事故。 为防止有害物质的的聚集，应保持作业场所良好的通风。生产厂房的通风设计应充分考虑自然通风和机械通风相结合。 2、风险管理 对本项目在生产过程中可能发生的机械摩擦、电器漏电触电事故和有机废气带来的风险，做到以下措施： （1）所有电气设备均安全接地并设明显标志； （2）从电源到设备安装3级漏电保护器； （3）该项目在建设过程中，应严格按照建筑防火设施规范建设，强化以防火为主的“四防”工作，并有专人负责，建立应急预案； （4）建立健全并实施一系列安全操作规程和安全生产制度，经常对全体员工进行安全生产教育，确保安全生产。 3、预防对策和建议 （1）为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组。 （2）每个生产岗位必须要有一个明确而又能为所有在岗人员熟悉的安全方针；并定期组织员工培训，熟练掌握应急事故处理措施。 （3）在生产过程中，必须要有人值班，自动掌握安全防范措施，尽可能将风险降低到最低限度。 （4）管理人员和操作人员必须在预防事故的活动中通力合作； 4、事故应急对策 根据国家环保局（90）环管字057号文《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》和环发[2012]77号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》的精神，通过对污染事故的风险评价，各有关企事业单位应制定防止重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施及突发事故应急处理办法等。 在制定事故应急计划时，首先要确定事故发生后的事故处理单位部门及合作单位，及各有关部门和单位的应急通讯方式。 （1）事故应急管理系统分为三个主要阶段： ◆预防：从应急管理角度，防止紧急事件或事故的发生，采取应急行动； ◆预备：应急发生前准备的工作，主要是为了建立应急管理能力； ◆响应：事故发生之前、中间和事故后所立即采取的行动； （2）事故应急救援系统分为： ◆应急求援组织机构：包括应急指挥机构、事故现场指挥机构、支持保障机构、媒体机构、信息管理机构； ◆应急救援预案：实现制定，用于计划指导整个应急救援过程； ◆应急训练和演习：预案的一部分，确保事故发生时应急预案能得到实施与贯彻； ◆应急救援行动：发生紧急情况时所采取的一系列行动； ◆事故后的恢复：尽快将生产和人员恢复。 本项目的应急方案概要见表7-7。 表7-7 突发事故应急方案概要 事故类别; 应急方案. 火灾; ①向消防系统报警，报告上级管理部门；. ②紧急切断电源，停止供电；. ③启动紧急防火措施，防止火灾扩大；消防救火；紧急疏散、救护。. 项目在做好预防措施的前提下，发生火灾并引发爆炸的可能性很小。经采取应急措施后，事故发生时对环境的影响可控制在小范围内，不会对周围环境造成太大的风险。本项目的建设符合《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》（鲁环发[2009]80号）关于环境风险评价的要求。 六、环境管理 为加强项目的环境管理，有效地保护区域环境，落实建设项目环境影响评价和“三同时”制度，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行，及时掌握污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定全厂环境管理和环境监测计划。 1、环境管理 （1）组织机构 工程应设置专门或兼职的环保管理部门，管理人员至少1人，负责本项目的环境管理工作。 （2）职责 ①贯彻执行环境保护法规和标准； ②组织制定和修改本项目环境保护管理规章制度，监督各班组执行情况； ③编制并组织实施环境保护规划和计划； ④定期检查项目环境保护设施，保证设备正常运行； ⑤组织开展本企业的环境保护专业技术培训，搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识。 （2）监测计划 表7-8 污染源监测计划 项目; 监测计划. 废水; --. 废气; 监测项目; 有组织颗粒物、无组织颗粒物. 监测布点; 排气筒；无组织根据实际情况设置点位，上风向一个、下风向三个。. 监测周期与频率; 每半年一次. 噪声; 监测项目; LeqdB(A). 监测布点; 厂界噪声：东南西北各厂界外或厂界围墙外1米. 监测周期与频率; 每年监测两次，冬季和夏季监测. 采样分析、数据处理; 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)和《声环境质量标准》(GB3096-2008)的有关规定进行。昼间测量在6:00～22:00，夜间在22:00～6:00。. 固体 废物; 监测项目; 统计厂内固体废物种类、产生量、处理方式(去向)等. 监测周期与频率; 每月统计一次. （3）项目验收一览表 表7-9 项目环境保护“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 设施名称; 治理措施; 完成 时间; 效果. 废气; 切割、机加工、焊接工序; 颗粒物; 移动式焊烟除尘器、滤筒除尘器; 切割粉尘经过切割机自带滤筒除尘器处理后，通过15m烟囱高空排放；焊接烟尘经过移动式焊烟除尘器处理后无组织排放; 申请验收前; 达标排放. 食堂; 食堂油烟; 油烟净化器; 油烟净化器处理; 申请验收前; 达标排放. 废水; 无外排废水. 噪声; 生产设备; 噪声; 隔声、减振装置; 隔声、减振装置; 申请验收前; 厂界达标. 固废; 生产过程产生的一般固废; /; 外售给废品收购部门; 申请验收前; 得到有效处理. 生活垃圾; /; 环卫部门定期清运. 危险废物; /; 委托有资质单位处置.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 下料加工、焊接工序 | 颗粒物 | 切割粉尘经过切割机自带滤筒除尘器处理后，通过15m烟囱高空排放；焊接烟尘经过移动式焊烟除尘器处理后无组织排放；机加工颗粒物无组织排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2标准要求及《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376—2019）标准要求 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化器处理 | 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODCr BOD5 SS 氨氮 | 经化粪池处理后外运用作农肥 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 切割工序 | 下脚料 | 收集后外售处理 | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599--2001）标准及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）要求 |
|  | 除尘器 | 除尘器收尘 |  |  |
|  | 焊接工序 | 废焊渣 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门定期外运处理 |  |
|  | 切割工序 | 废切削液 | 委托有危废资质单位处置 | 满足《危险废弃物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及其修改单（公告2013年第36号） |
|  | 组装工序 | 废液压油 |  |  |
| 噪 声 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、减震、消声，车间合理布局，经常保修维护 | 经过车间隔声、距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）2类标准 |
| 其他 | -- |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 厂区内加强绿化建设，道路两旁种植灌木、花草，减少裸露地面，能起到降低扬尘、净化空气、减小噪声、改善环境的作用。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

一、结论： 1、项目概况 本项目是由济宁市兖州区同瑞机械有限公司投资51万元，在山东省济宁市兖州区新兖镇北环城路17号（山东硕华科技有限公司院内）建设的年产50万件农机配件项目。项目用地符合用地规划，选址合理。 2、产业政策符合性及用地符合性分析 项目不属于国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许建设项目，符合国家产业政策。 项目位于山东省济宁市兖州区新兖镇北环城路17号（山东硕华科技有限公司院内），根据国土资源部、国家发展和改革委员会2012年5月30日发布的 “关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”中规定，项目不属于《禁止目录》和《限制目录》中的建设项目，不属于该文件中限批或禁批的范围。 3、周围环境质量现状 （1）环境空气 项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目选址区域PM10、PM2.5、SO2、NOx等指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准限值要求，表明该地区环境空气质量较好。 （2）水环境 项目所在地地表水环境质量功能区属IV类区，项目所在地地表水符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准。项目所在地地下水环境质量较好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848－93）Ⅲ类标准。 （3）声环境 本项目处于2类区，环境质量标准参照执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4、运营期的环境影响分析结论 （1）空气环境影响分析 项目采用切割机进行切割，会产生切割粉尘。切割粉尘通过切割机自带滤筒除尘器处理后，通过1根15m高排气筒排放。根据工程分析，项目切割工序工作时间按每天8h计，设计总风量合计为5000m3/h，处理后粉尘排放浓度、排放速率、排放量分别为1.5835mg/m3、0.0079kg/h、0.019t/a，能够满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）重点控制区标准（颗粒物10mg/m3）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物3.5kg/h），对周围环境影响较小。 食堂油烟年排放量为1.35kg/a，排放浓度为1.125mg/m3，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求，对周围环境影响较小。 项目无组织废气主要为机加工粉尘、焊接烟尘。根据工程分析，无组织颗粒物包括机加工粉尘、焊接烟尘，无组织颗粒物排放总量为0.007t/a（0.0029kg/h），通过厂房的通风设备并结合自然风将其排出室外。 经预测，本项目废气占标率均小于1%，对周围环境影响较小。 （2）水环境影响分析 ①地表水环境影响分析 本项目无生产废水产生，只有生活污水240m3/a，其水质简单，主要含有CODCr、BOD5、SS、氨氮等，生活污水经化粪池收集处理后，定期由周边农民外运堆置农肥，不外排，对周围地表水基本无影响。 ②地下水环境影响分析 项目建成后产生的生活垃圾、固体废物是否对当地地下水构成影响，关键在于对垃圾的处理和处置措施以及管理措施是否到位。一般工业固体废物贮存场所严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求制定防渗措施。 综上，本项目在完善上述措施下，对周围地下水环境影响较小，从环境角度是可行的，项目运营过程对其附近区域地下水不会造成较大影响。 （3）噪声环境影响分析 本项目运营期噪声主要来源于各类生产设备噪声，噪声级约为75~90dB，合理进行车间布置，通过减震、车间隔声、距离衰减后，厂界噪声夜间≤50dB(A)、昼间≤60dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）2类标准，对周边声环境影响较小。 （4）固体废弃物环境影响分析 本项目产生的废边脚料、除尘器收尘、焊渣等收集后外售，废切削液、废液压油委托有资质单位安全处理，生活垃圾由环卫部门定期清运。 项目固废分类堆放。固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599--2001）及修改单标准要求。危险废物满足《危险废弃物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及其修改单（公告2013年第36号），经上述处理措施处理后，项目固体废物对周围环境影响很小。 5、项目环保措施与要求 本项目环保措施一览表如下： 表9-1 环保措施一览表 影响因素; 措施. 废水; 生活污水经化粪池收集后定期清运。. 废气; 切割工序产生的粉尘经切割机自带的滤筒除尘器处理后，经15m烟囱高空排放；焊接工序产生的焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后，于车间无组织排放；机加工粉尘于车间无组织排放. 噪声; 选用低噪声设备，采取隔声、消声、减震措施，合理安排时间。. 固废; 项目产生的废边脚料、除尘器收尘、焊渣等收集后外售，废切削液、废液压油委托有资质单位安全处置，生活垃圾由环卫部门定期清运。. 6、结论 综上所述，本项目符合产业政策，在运营过程中产生污染较少，且治理措施得当，废气、废水、噪声均能达标排放，固体废物能够合理处置，对周围环境影响较小。本项目严格按要求进行污染防治措施建设，保证其资金落实到位，实现主体工程与防治污染措施的“三同时”，加强环保设施的运行管理和维护，建立和完善项目区内环保机构和规范环保管理制度。在上述前提条件下，本项目的建设不致改变拟选址所在区域的环境功能，因此，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。 二、建议： 1．加强厂区、厂界绿化建设，充分利用植物防污降噪功能，美化环境。 2．严格控制噪声，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，加强生产设备的管理。 3．积极配合环保部门的监督、监测管理，健全厂内环境管理体制。 4．加强职工安全生产及教育，提高职工环保意识，严格生产管理。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 项目立项文件 附件3 营业执照 附件4 镇街证明 附件5 租赁合同 附件6 外协协议 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目周边环境敏感目标分布图 附图4 项目与济宁市生态保护红线规划区位置关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。